| 包一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田第一中学食堂、教学区、宿舍区高清监控系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 参数 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |  |  |
| 一、校园监控标清改高清子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64路网络硬盘录像机 |  | - 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 2. 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 3. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 4. 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像 5. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 6. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 7. 支持录像打包时间1-300分钟可设置 8. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 9. 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 10. 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件 11. 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出 12. 可支持最大接入总带宽512Mbps的64路视频图像 13. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 14. 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 15. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像 16. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 17. 可按通道、时间方式同时检索64路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 18. 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 19. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 20. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 21. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 22. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行64路抓拍并存储1080P格式的图片 23. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 24. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 25. 支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口 合同签订时提供以上加盖原厂商公章的质量检测报告复印件，原件备查 | 台 |  | 2 | 6500 | 13000 | 16硬盘位 |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 |  | 4T监控专用硬盘，7200转 | 块 |  | 18 | 980 | 17640 | 存储30天以上 |  |  |
| 3 | 网络摄像机 |  | - 具有200万像素CMOS传感器。 2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 3. 最低照度彩色：≤0.001lx，黑白:≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 4. 红外补光距离不小于110米。 5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 6. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 8. 信噪比不小于59dB。 9. 需具大于105dB宽动态。 10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 12. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 13. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 14. 可开启或关闭智能后检索功能。 15. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 16. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 17. 不低于IP67防尘防水等级。 18. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 20. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 21. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 合同签订时提供以上加盖原厂商公章的质量检测报告复印件，原件备查 | 台 |  | 98 | 550 | 53900 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 |  | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 |  | 98 | 30 | 2940 | 沿用原模拟支架 |  |  |
| 5 | 百兆交换机 |  | 16口POE | 台 |  | 7 | 1800 | 12600 |  |  |  |
| 6 | 24口千兆交换机 |  | 24口千兆 二层交换机，固定千兆电口>=24个，千兆SFP光（非复用）端口>=4 交换容量>=192Gbps，包转发速率>=42Mpps 支持IEEE802.1x，无须外置服务器可实现本地802.1x认证；相关配置指导资料在官方网站上公开并可获取得到 支持MAC地址认证，无需部署客户端软件实现对终端或服务器的接入访问进行权限控制，认证方式可灵活选择采用本地认证或者Radius方式认证；相关配置指导资料在官方网站上公开并可获取得到 VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持Guest VLAN；支持Voice VLAN 支持4组N:1端口镜像、基于流的镜像和远程端口镜像（RSPAN） 每个端口提供了4个优先级队列，支持WRR/SP/SP+WRR等调度方式，支持入方向和出方向的双向端口限速（Ingress and Egress） 支持全面彻底的防范ARP病毒攻击 支持DHCP Snooping、DHCP Client、DHCP Snooping Option82 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点 支持SNMP V1/V2/V3；支持SSH V2；支持中文图形化管理，支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示，支持网管功能，支持内嵌20节点SNMP网络管理功能，网站上可提供配置方案和截图厂商拥有设备软件的全部权利，并提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书复印件和登记号,在中国版权保护中心网站上可根据登记号进行查询，软件著作权人与工信部入网证生产企业必须一致。 24口千兆交换机产品厂商必须通过以下认证：1、TL9000质量管理体系认证2、获得工信部（原信产部）入网证书，申请企业和生产单位要求是同一单位，能在网站http://www.tenaa.com.cn/WSFW/LicenceQ.aspx进行查询，为确保证书的真实性，4、国家强制3C认证。合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查. | 台 |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 7 | 防水机箱 |  | 300*400、含排插,跳匝开关等 | 套 |  | 7 | 150 | 1050 |  |  |  |
| 8 | 国标超五类网线 |  | 性能超过TIA/EIA568B.2超五类标准； 通过信息产业部检验； 支持百兆以太网； 铜芯直径：≥0.48mm 运行温度：-20至75℃ 线规：24AWG,外径：6.5+0.2mm 网络线产品具备UL、ETL、3P认证，为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查. | 米 |  | 4000 | 2.5 | 10000 |  |  |  |
| 9 | 8芯光纤 |  | 单模，适用于架空、管道敷设，多层保护独特的加强元件有效防止了机械损伤及动物性破坏，环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构，确保了优良的隔潮密封性能；铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套；低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低、接插损耗少，性能稳定；优质纤芯，可按客户需求提供各种光缆；从普通160MHz/Km光缆到1500MHz/Km的10Gb光缆，均可提供；室外光缆内充特种纤膏，具备优异的防潮性能；可根据客户需求提供环保型光缆。 衰减≤3.0dB/km@ 850nm; ≤1.0dB/km@1300nm ≤0.36dB/km@1310nm; ≤0.22dB/km@1550nm 允许拉伸力长期600 N; 允许拉伸力短期1500 N; 允许压扁力长期300 N/100mm;允许压扁力短期1000 N/100mm; 弯曲半径静态100 mm;弯曲半径动态200 mm;环保要求符合中国ROHS; 执行标准：YD/T 901-2001,YD/T 981.3-1998； | 米 |  | 600 | 5 | 3000 |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 |  | 千兆 | 对 |  | 7 | 660 | 4620 |  |  |  |
| 11 | 光纤套件 |  |  | 批 |  | 1 | 600 | 600 |  |  |  |
| 12 | PVC管 |  | Φ20 | 米 |  | 1200 | 2.2 | 2640 |  |  |  |
| 13 | 液晶监视器 |  | 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率≥1920×1080P； 亮度≥250cd/㎡；对比度≥1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 配件：遥控器*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1、 | 台 |  | 2 | 1500 | 3000 |  |  |  |
| 二、原食堂监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 存储90天以上 |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | - 具有≥400万像素 CMOS传感器； 2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 3.最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级≥11级； 4.红外补光距离≥85米； 5.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高≥2560x1440@30fps，第三码流最大≥2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度≥1400TVL； 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有High Profile编码能力； 8.信噪比≥58dB； 9.需支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 10.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 11.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址； 12.设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能； 13.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 14.可开启或关闭智能后检索功能； 15.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 16.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度＜93%环境下稳定工作； 17.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率＜0.1%。 18.需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码； 19.不低于IP67防尘防水等级； 20.需具有≥1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口； 21.需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 22.设备工作状态时，支持空气放电≥8kV，接触放电≥6kV，通讯端口支持≥6kV峰值电压； 23.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 24.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 合同签订时提供以上加盖原厂商公章的质量检测报告复印件，原件备查 |  | 台 | 42 | 630 | 26460 |  |  |  |
| 2 | 监控专用硬盘 |  | 4T监控专用硬盘，7200转 |  | 块 | 64 | 980 | 62720 |  |  |  |
| 3 | 电源 |  | 12V30A集成电源 监控开关电源。 |  | 个 | 9 | 150 | 1350 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 |  | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm |  | 个 | 42 | 30 | 1260 |  |  |  |
| 5 | 32路16盘位NVR |  | - 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 2.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 3.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 4.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC 5.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览 6.支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示 7.支持录像打包时间1-300分钟可设置 8.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 9.支持双码流同时录像 10.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 11.可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声 12.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 13.支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式 14.可支持最大接入总带宽512Mbps的32路视频图像 15.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 16.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选 17.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像 18.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 19.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置） 20.可按通道、时间方式同时检索32路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 21.支持对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 22.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 23.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 24.支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口 合同签订时提供以上加盖原厂商公章的质量检测报告复印件，原件备查. |  | 台 | 2 | 4500 | 9000 |  |  |  |
| 6 | 网络存储设备 |  | - 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7. 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 8. 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 9. 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 10. 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 11. 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 12. 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 13. 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 14. 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 15. 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 16. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像； 17. 可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 18. 可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 19. 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 20. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 21. 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 22. 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 23. 通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 24. 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 合同签订时提供以上加盖原厂商公章的质量检测报告复印件，原件备查. |  | 台 | 1 | 32000 | 32000 |  |  |  |
| 7 | 电脑 |  | - CPU：≥第6代酷睿处理器I7，主频≥3.4G、缓存≥6M； 2.内存：≥1*8G-2133MHz，≥2个内存槽； 3.硬盘：≥1TB7200PRMSATA3，支持部分盘符重启自动还原技术、原厂三年硬盘不返还服务；合同签订时提供原厂硬盘丰年不返还服务证明文件 4.电源：≤250W85%高转换率防雷稳压电源，通过静电放电抗扰度认证，达到空气放电±18kv，直接间接放电±10kv 5.显卡：≥RT730-2G独显，≥VGA+HDMI双输出接口,21.5英寸LED液晶显示屏。 6.光驱：DVDRambo刻录光驱。 7.保修：2小时内响应，48小时内上门处理，365天全年无休，第二个工作日上门处理. 8.软件：预装正版电脑安全狗SMART版，随时了解电脑运行情况，系统优化，网络防火墙功能，主动防御功能，定时任务功能，邮件告警功能，防护日志功能，软件管家功能（带正版软件安装光盘）； 9.主机箱：20L，顶置提手及开关，流漩式散热面板，机箱可配置报警开关，非法打开机箱将报警； 10.主板I/O接口：≥8个USB接口（其中≥4个USB3.0，前置必须为USB3.0），自带智能USB屏蔽技术，只识别键鼠，无法读取USB读取设备，防止数据泄露，≥1个RS232专用接口（出厂自带拒绝二次加装），≥1个LTP专用接口，≥1个PCI槽，≥3个PCI-E插槽，≥2个PS/2接口，防水抗菌键盘，黑色光电防盗鼠标。 - 主机通过防雷击设计、通过湿度运行和防腐认证、电脑机箱侧门具有电磁屏蔽功能。 - 显示器≥19.5，显示器达到国家一级能效，为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查。 13、预装正版操作系统，具备应用软件自动安装及自动修复功能（为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查）； |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |
| 8 | 防雷箱 |  | 内置220V电源防雷模块、漏电保护等 |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 9 | 电源线缆 |  | RVV2*1.0，国标，电源线品牌通过ISO9001 2008认证企业，电源线品牌通过CE国际认证，SGS国际环保认证，为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查 |  | 米 | 1300 | 2.5 | 3250 |  |  |  |
| 10 | 网络线 |  | 性能超过TIA/EIA568B.2超五类标准； 通过信息产业部检验； 支持百兆以太网； 铜芯直径：≥0.48mm 运行温度：-20至75℃ 线规：24AWG,外径：6.5+0.2mm 网络线产品具备UL、ETL、3P认证，为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查 |  | 米 | 2700 | 2.5 | 6750 |  |  |  |
| 11 | 8芯光纤 |  | 单模，适用于架空、管道敷设，多层保护独特的加强元件有效防止了机械损伤及动物性破坏，环保阻水带及特种纤膏的双重阻水结构，确保了优良的隔潮密封性能；铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套；低损耗、低色散、稳定的余长控制和成缆工艺，使光缆具有良好的机械及环境性能。衰减和回波损耗低、接插损耗少，性能稳定；优质纤芯，可按客户需求提供各种光缆；从普通160MHz/Km光缆到1500MHz/Km的10Gb光缆，均可提供；室外光缆内充特种纤膏，具备优异的防潮性能；可根据客户需求提供环保型光缆。 衰减≤3.0dB/km@ 850nm; ≤1.0dB/km@1300nm ≤0.36dB/km@1310nm; ≤0.22dB/km@1550nm 允许拉伸力长期600 N; 允许拉伸力短期1500 N; 允许压扁力长期300 N/100mm;允许压扁力短期1000 N/100mm; 弯曲半径静态100 mm;弯曲半径动态200 mm;环保要求符合中国ROHS; 执行标准：YD/T 901-2001,YD/T 981.3-1998； |  | 米 | 600 | 5 | 3000 |  |  |  |
| 12 | 千兆光纤收发器 |  | 单纤单模 |  | 对 | 2 | 660 | 1320 |  |  |  |
| 13 | 光纤跳线及尾纤 |  | 单模，高精度研磨技术制作，低插入损耗，高回波损耗，性能指标满足TIA/EIA-568B |  | 条 | 4 | 15 | 60 |  |  |  |
| 14 | 光纤终端盒 |  | 8口 |  | 个 | 4 | 80 | 320 |  |  |  |
| 15 | 网络交换机 |  | 24口千兆 二层交换机，固定千兆电口>=24个，千兆SFP光（非复用）端口>=4 交换容量>=192Gbps，包转发速率>=42Mpps 支持IEEE802.1x，无须外置服务器可实现本地802.1x认证；相关配置指导资料在官方网站上公开并可获取得到 支持MAC地址认证，无需部署客户端软件实现对终端或服务器的接入访问进行权限控制，认证方式可灵活选择采用本地认证或者Radius方式认证；相关配置指导资料在官方网站上公开并可获取得到 VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项>=4K；支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持Guest VLAN；支持Voice VLAN 支持4组N:1端口镜像、基于流的镜像和远程端口镜像（RSPAN） 每个端口提供了4个优先级队列，支持WRR/SP/SP+WRR等调度方式，支持入方向和出方向的双向端口限速（Ingress and Egress） 支持全面彻底的防范ARP病毒攻击 支持DHCP Snooping、DHCP Client、DHCP Snooping Option82 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点 支持SNMP V1/V2/V3；支持SSH V2；支持中文图形化管理，支持网络拓扑自动发现、网络成员设备远程web配置、设备故障图形化告警显示，支持网管功能，支持内嵌20节点SNMP网络管理功能，网站上可提供配置方案和截图厂商拥有设备软件的全部权利，并提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书复印件和登记号,在中国版权保护中心网站上可根据登记号进行查询，软件著作权人与工信部入网证生产企业必须一致。 厂商必须通过以下认证： 1、TL9000质量管理体系认证，2、获得工信部（原信产部）入网证书，申请企业和生产单位要求是同一单位，能在网站http://www.tenaa.com.cn/WSFW/LicenceQ.aspx进行查询；4、国家强制3C认证。 为确保证书的真实性，合同签订时提供以上加盖原厂商公章的证书复印件，原件备查 |  | 台 | 4 | 3000 | 12000 |  |  |  |
| 16 | 6U机柜 |  | 1、冷轧钢板框架；2、玻璃前门及全钢后门；3、高度≥9U，深度：600mm；4、主体选用优质冷轧钢板，厚度：1.0毫米；5、表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷涂 |  | 台 | 2 | 350 | 700 |  |  |  |
| 17 | 水晶头 |  | 超五类 |  | 盒 | 3 | 50 | 150 |  |  |  |
| 18 | PVC管 |  | ￠20/￠25/￠30 |  | 米 | 600 | 2.2 | 1320 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 296650 |  |  |  |